# Aufbauanleitung des Opencharge

Aufbauanleitung des Opencharge	1

Sicherheitshinweise	2

Notwendige Unterlagen ausdrucken	3

Bauteileseite ermitteln	3

Korrekturen der Leiterbahnen vorbereiten	3

Leitenbahnen verstärken	3

Sockel und Stiftleiste platzieren und verlöten	3

Korrekturverbindungen herstellen	3

Kleine Elektrolyt-Kondensatoren einlöten	4

Wiederstände, kleine Kondensatoren, Dioden etc. einlöten	4

Große Wiederstände, große Kondensatoren etc. einlöten	4

IC5, T2 und T98 einlöten	4

Spannungen prüfen und eventuelle Fehler beseitigen	4

FETs ausrichten und einlöten	4

Spule wickeln und zusammenkleben	4

Funktion der Leistungsbauteile testen	5

LCD Display mit Leiterplatte verbinden	5

Atmega32 programmieren und prüfen	6

Die restlichen ICs stecken und erstmalig starten 	6

R55 als 1W oder 2W ausführen 	8

Korrekturen an der Platine	9

Einbau der Leistungsbauteile und des Kühlwinkels	10

Schottkydiode	10

Leistungstransistoren	11

Kühlwinkel und Befestigung	12

Kühlung Stepdown Transistoren	13

Verstärkung der Leiterbahnen	14

Einbau der Klinkenbuchsen (Balancer, RS232)	15

LCD Display	15

Sicherungshalter	20

Belegung der Stecker und Anschlüsse	21

Belegung der 3,5mm Buchsen	21

ICP (InCircuitProgramming) Wannenstecker (oder Buchsenleiste)	22

Fotos des fertigen Gerätes	23

Fusebits und Bootloader	25

Bootloader flashen	25

Inbetriebnahme und Kalibrierung	27

Manuelle Kalibrierung	30

Erfahrungen beim Aufbau (von lsimma):	32

Changelog dieses Dokumentes (ab 27.08.2008)

bis 27.08.2008/lsimma	Diverse anpassungen während dem Aufbau meines Laders

27.08.2008/lsimma	Fusebits angefügt

Diese Aufbauanleitung ist nicht dafür gedacht, grundlegende Dinge beim Aufbau von elektronischen Schaltungen zu erläutern. Hierfür wird auf die etablierten Suchmaschinen im Internet verwiesen. Es wird nur auf die besonderen oder kritischen Punkte beim Aufbau von Opencharge eingegangen.

## Sicherheitshinweise

Der Aufbau und der Betrieb von Opencharge erfolgt auf eigenem Risiko.  Die generelle Funktion der Schaltung kann nicht garantiert werden. Ein unbeaufsichtigtes Laden von Akkus, sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

Beim Laden von Akkus basierend aus Lithiumtechnologie, besteht bei einer Fehlbedienung oder einer Fehlfunktion der Software bzw. der Hardware des Ladegerätes ein Brandrisiko. Das Laden von Akkus dieser Technologie, sollt generell   auf einer geeigneten möglichst großen feuerfesten Unterlage geschehen. Entzündbare Materialien in der Nähe oder über dem zu ladenden Akkus dürfen nicht vorhanden sein.

Es empfiehlt sich, alle von Opencharge angebotenen Sicherheitsfunktionen zu nutzen. Die Sicherheitsfunktionen:

- Ladung nur mit dem externen Temperaturfühler, welcher am Akku angebracht wird und Begrenzen der Akkutemperatur auf z.B. 40° (Akku abhängig)

- Begrenzung der Lademenge im Sicherheitsmenü auf die Nennkapazität + 2% bis +3% des Akkus. Dies gilt nur bei total entleerten Akkus, bei halb leeren Akkus kann die Lademenge nur geschätzt werden.

- Begrenzung der Ladedauer auf die voraussichtliche Ladezeit. Die Ladezeit kann wie folgt errechnet werden: 
Ladezeit in Min. = ( Kapazität des Akkus (mAh) / Ladestrom (mA) ) * 60

Nachfolgend wird für Personen mit weniger Elektronikerfahrung der Ablauf beschrieben.

### Notwendige Unterlagen ausdrucken

Bauteileliste

Bestückungsplan

Schaltplan

Dieses Dokument

### Bauteileseite ermitteln

Die Bauteileseite ist jene Seite bei der nur eine einzige Leiterbahn verstärkt wird. Auf dieser Seite sind die Bauteile zu platzieren. Die andere Seite ist die Lötseite, es muss meist nur auf der Lötseite gelötet werden. Bei den Leistungsbauteilen kann es vorteilhaft sein auch auf der Bauteileseite zusätzlich zu verlöten.

### Korrekturen der Leiterbahnen vorbereiten

Zuerst sind die Korrekturen an den Leiterbahnen vorzubereiten wie in der Rubrik  „Korrekturen an der Platine“ eingetragen. Zeichne mit einem Marker die Stelle an bei denen die Leiterbahnen durchtrennt werden sollen und jene Stellen die mit mit einem Lackdraht verbunden werden müssen. Trenne die notwendigen Stellten mit einem spitzen Fräser in der Dremel auf. Kratze von Hand mit demselben Fräser jene Stellen auf bei denen der Lackdraht aufgelötet werden soll, verzinne diese Stellen. Die Verbindungen werden erst nach dem verlöten der Sockel und der Stiftleiste durchgeführt.

### Leitenbahnen verstärken

Siehe weiter unten im Kapitel „Verstärkung der Leiterbahnen“. Verwendet dazu zb. versilberter Kupferdraht der Stärke 1mm.

### Sockel und Stiftleiste platzieren und verlöten

Sie Sockel auf der Bauteileseite platzieren. Dabei beachten dass die Bucht auf der Schmalseite mit der Markierung auf dem Bestückungsplan zusammenstimmt. Die Sockel beim verlöten sauber andrücken.

Danach den 10 Poligen Wannenstecker (oder eine Stiftleiste) vorbereiten und einlöten. Ein Pin in der Mitte ist mit einer Zange zu entfernen. Der Wannenstecker befindet sich auf dem Layout unterhalb des Atmel (IC2) und oberhalb des R9.

### Korrekturverbindungen herstellen

Nachdem die Sockel und die Stiftleiste eingelötet sind werden die Korrekturverbindungen eingelötet. Die Verbindung auf der Bauteileseite darf kein ncoh zu platzierendes Bauteil behindern, es ist genügend Abstand zu den Lötaugen zu bewahren. Zur Verbindung habe ich dünnen Kupferlackdraht verwendet wie er vom  Motorenwickeln noch übriggeblieben ist.

### Kleine Elektrolyt-Kondensatoren einlöten

Die kleinen Elkos mit 10uF/35V und 100uF/16V werden nun eingelötet. Dies ist dann sinnvoll wenn keine Löthalterung vorhanden ist, denn nachdem die kleinen Elkos eingelötet wurden liegt beim Löten der anderen kleinen Bauteile (Widerstände, Folienkondenstatoren) die Platine eben auf den Kondensatoren auf.

### Wiederstände, kleine Kondensatoren, Dioden etc. einlöten

Nun können alle Bauteile eingelötet werden die kleiner sind als die vorher eingelöteten Elkos. Die großen Bauteile wie die großen Elkos werden erst nach den kleinen Bauteilen verlötet.

### Große Wiederstände, große Kondensatoren etc. einlöten

Sind die kleinen Bauteile bestückt dann werden die großen Bauteile eingelötet. 
Bei den Elkos wird die Platine oben und unten so unterlegt dass die einzulötenden Elkos sauber abgedrückt werden und die Platine beim Löten nicht wackelt.

### IC5, T2 und T98 einlöten

Bevor wir alle FETs einlöten und die ICs stecken wird eine Spannungsmessung durchgeführt um zu prüfen ob bis hierher alles ok war. Bitter daher nur den IC5 den T2 und den T98 einlöten, die anderen ICs und Ts noch nicht bestücken.

### Spannungen prüfen und eventuelle Fehler beseitigen

Prüfe nun die Spannungen wie beschrieben unter dem Punkt „Inbetriebnahme und Kalibrierung“. Da das IC1, der MAX232, noch nicht gesteckt ist kann keine negative Spannung -5V gemessen werden. Sind alle anderen Spannungen ok dann den MAX232 stecken und die -5V prüfen. Sind die Spannungen nicht korrekt bitte den Fehler suchen und beheben.

### FETs ausrichten und einlöten

Nun können die noch fehlenden Bauteile eingelötet werden. Die FETs bitte wie unter Kapitel „Einbau der Leistungsbauteile und des Kühlwinkels“ beschrieben vornehmen. Die FETs und die ICs welche gekühlt werden müssen sind mit Glimmerscheiben und Isolierbuchsen gegen den Kühlwinkel zu isolieren.

### Spule wickeln und zusammenkleben

Siehe dazu Kapitel „Erstellen der Speicherspule“.

Die Spule wird aus 3m Kupferlackdraht gewickelt. Den 3m Kupferlackdraht in 4 gleich lange Stück teilen, jedes der 4 Stücke mit einem Stofflappen gerade streichen. Die 4 Stücke werden nebeneinanderliegen gemeinsam auf das Wickelhilfsrohr aufgewickelt. Die erste Lage ist sehr stramm zu wickeln sodass zwischen den Drähten möglichst kein Spalt entsteht. Ist die Wickelbreite von 36mm erreicht so wird mit fließenden Übergangs auf die zweite Lage gewechselt und wieder zurück zum Ausgangspunkt gewickelt. Dabei langsam vorgehen und die 9 Windungen mitzählen nicht vergessen. Hilfreich ist wenn mit einem Permanentmarker immer die 4 nebeneinander liegenden Drähte abwechselnd markiert werden. Somit ist die 1. Windung der 4 Drähte markiert, die 2. Windung nicht markiert, die 3. Windung wieder markiert usw.

### Funktion der Leistungsbauteile testen

Bevor die ICs (ausser dem MAX232) gestecket werden und der Atmel Programmiert wird empfiehlt es sich zuerst die Platine zu prüfen und die Leistungsbauteile zu testen. Dieser Test muss mit Strombegrenzung durchgeführt werden um bei Kurzschlüssen keinesfalls die Bauteile zu zerstören. Wer keine entsprechendes Netzteil hat kann dasselbe mit einem 12V 5W Auto-Standlichtbirnchen erreichen welches in die Versorgungsleitung in Reihe eingelötet wird, somit kann jedes 12V Festpannungsgerät oder auch ein 12V Akku zum Testen verwendet werden. Beachte: Beim Anstecken leuchtet das Birnchen kurz auf da die Kondensatoren aufgeladen werden danach ist das Birnchen dunkel. Liegt ein Kurzschluss vor so leuchtet das Birnchen voll auf – dann abstecken und den Fehler suchen.

Damit die FET am Steuergate nicht floatend sind werden an den IC Sockeln ein paar Widerstände gesteckt: (ob der Wdst. nun 1k Ohm oder was anderes hat ist egal)

1k Ohm von IC7 Pin5 auf IC7 Pin3 	(T1,T4,T99 Gate auf GND -> sie sperren)

1k Ohm von IC7 Pin7 auf IC3 Pin7	(T8,T9 Gate auf GND -> sie leiten)

1k Ohm von IC2 Pin37 auf IC2 Pin30   (T10 Gate auf +5V -> er leitet)

1k Ohm von IC4 Pin 7 auf IC4 Pin8	(T7 Basis auf +5V-> T3 leitet)

Am Ausgang ein 1k Wdst. provisorisch anlöten damit hier was sinnvolles messbar ist. Ladegerät Eingang nun an 12V (bzw. 10 bis 15V) – strombegrenzt (oder 12V 5W Auto-Standlichtbirnchen siehe oben) – anschliessen.

- es darf kein Kurzschluss vorhanden sein

- es darf kein nennenswerter Strom fliessen

- aum Ausgang muss ungefähr die Eingangsspannung anliegen (ca. Uin – 1V)

Jeder FET nun mit den gesteckten Widerständen ein/ausschalten und prüfen ob die Funktion vorhanden ist. Wenn die Funktion nicht gegeben ist, zuerst prüfen ob das Signal korrekt am „Haxen“ des FET ankommt.

### LCD Display mit Leiterplatte verbinden

Siehe dazu Kapitel „LCD Display“. Alternativ kann das LCD Display auch mittels Flachbandkabel verbunden werden.

### Atmega32 programmieren und prüfen

Nun wird der Atmega32 über den ISP Stecker programmiert.

### Die restlichen ICs stecken und erstmalig starten

Siehe weiter unten

Neue, entfallene und geänderte Bauteile (T99, T98, R99, D99, C99 ...)

Ein paar Bauteile sind im Schaltplan nicht aufgeführt wegen der 400Pin Beschränkung der Target Lizenz. Auf dem Layout (bzw. Bestückungsplan) sind diese Bauteile jedoch als Zeichnung+Text eingefügt. (Achtung: Über die Suche von Target werden diese Bauteile nicht gefunden) Diese sind als Bauteil mit der Bezeichnungsnummer 99 bzw. 98 vorhanden.

Wichtig: Bitte das File „Bestückungsplan (png file) mit Anpassungen zum Target Projekt 2.4“ ausdrucken und beachten, es enthält wichtige Hinweise welche während des Aufbaus erkannt wurden.

C99 = 100nF Kondensator

Dies ist ein Blockkondensator für die negative Hilfsspannung. Im rechten unteren Eck des Layouts, links oberhalb der Diode D13 ist der C99 zu bestücken. Im Layout und in der Bauteileliste ist der C99 gut ersichtlich. Im Schaltplan ist dieser Kondensator nicht ersichtlich.

D13 + D99 + D99 +D99 => D13 (4x 4148) = 1N4001

Im rechten unteren Eck des Layouts, links der Diode D13, sind drei Dioden mit D99 bezeichnet. Diese Dioden werden im Schaltplan als D13 (4x 4148) bezeichnet welche in Reihe geschaltet sind. In der Bauteileliste sind diese Dioden alle als D13 bezeichnet.

R99 = 47 Ohm

Im Layout ist rechts oben ist ein Widerstand R99 sichtbar welcher der Vorwiderstand für die Displaybeleuchtung ist. Dieser ist je nach notwendigem Displaystrom für die Hintergrundbeleuchtung zu dimensionieren.

R99 = NTC externer Temperaturfühler

Dieser NTC Fühler dient der Messung der Akkutemperatur und wird über die Klinkenbuchse am Ladegerät angesteckt.

T99 = IRF3205, R99 = 22 Ohm

Der FET T99 ist der dritte Wandler-FET im Schaltplan links von T1 mit der Bezeichnung (~2% eta), im Schaltplan ist der zugehörige 22 Ohm Widerstand nicht eingezeichnet, in der Bauteileliste ist der Wdst. als R99 mit 22 Ohm eingetragen. Im Layout sind diese beiden Bauteile T99 und R99 (22 Ohm) ganz links oben platziert. R99 ist leider nicht eingezeichnet, er geht von dem freien Pin der unterhalb des T99 zum Pin links neben R18, der Wdst. ist horizontal platziert.

T98 = RF1404Z

Dieser ist parallel zu T2 und stellt ein Verpolungsschutz dar. Er ist im Schaltplan nicht eingezeichnet im Layout ist er links oben bei T2, Rücken an Rücken zu T2 platziert.

Cneu = 10μF/65V (Elektrolytkondensator)

Direkt  am Akkuausgang der Platine

ist ein 10μF/65V Kondensator anzulöten.

Dneu1 = 1,5KE68CA (Surpessordiode)

Ebenso am Akkuausgang ist eine Surpressordiode vom Typ 1,5KE68CA anzulöten.

Dneu2 =  1,6KE22CA (Surpessordiode)

Am Eingang des Ladegerätes ist eine Surpressordiode von Typ 1,6KE22CA anzubringen.

Bauteile die NICHT mehr zu bestücken sind

R44 entfällt, R45 entfällt, D15 entfällt, T10 entfällt, R53 entfällt

Statt T10 auf der Platinenrückseite eine Verbindung zwischen den Pins S (Source) und D (Drain) herstellen.

### R55 als 1W oder 2W ausführen

Da bei hoher AkkuSpannung die 0,5W erreicht werden.

Siehe: http://www.logview.info/vBulletin/showthread.php?t=1149

### Korrekturen an der Platine

Zusammengefasst sind die Korrekturen in

Bestückungsplan (png file) mit Anpassungen zum Target Projekt 2.4

Siehe: http://www.opencharge.de/wiki/Herunterladen

Ein Detail:

Damit der ICP Stecker (InCircuitProgramming) kompatibel zum Atmel ICP Programmierstecker wird, muss die +5V auf dem Pin3 entfernt werden denn auf Pin3 hat Atmel oft GND aufgeschaltet. Dazu die Leiterbahn zwischen Pin2 und Pin3 auftrennen.

## Einbau der Leistungsbauteile und des Kühlwinkels

Die Bauhöhe im Gehäuse ist begrenzt zusätzlich zu den Leistungsbauteilen muss noch ein Kühlwinkel im Gehäuse untergebracht werden. Aus diesem Grunde ist beim Einlöten der Leistungsbauteile deren Bauhöhe zwingend zu beachten. Generell werden die Leistungsbauteile erst NACH allen anderen Bauteilen auf der Platine bestückt und eingelötet. Dies schützt die Anschlußpins vor dem Abknicken beim hantieren mit der Plantine.

Reihenfolge  von außen nach innen:

Gehäuse Außenprofil (dunkelgrau) -  Aluminiumwinkel (hellgrau) ~ 35 x 70 x 1,5 mm - Glimmer oder Silikon-Isolierung (gelb)- Transistor/Diode (schwarz)- Alu oder Stahl-Band (hellgrau) mit eingeschnittenen M3 Gewinde.  M3 Schraube (ocker)

### Schottkydiode

Diese wird zuerst eingelötet, da sie die größte Bauhöhe vorgibt. Die Diode wird bis zum Anschlag in die Bohrlöcher geschoben und nachdem überprüft wurde dass die Diode rechtwinklig (alle Winkel) positioniert wurde wird diese festgelötet.

Die Diode ist sowohl auf den Leiterbahnen der Unter- als auch auf der Oberseite „satt“ einzulöten.

### Leistungstransistoren

Die FET sind etwa 1-2 mm tiefer als die Diode einzulöten. Dazu alle Mosfet’s an der richtigen Position in die vorgesehenen Bohrungen stecken.

Die Platine umdrehen, so dass die bereits eingelötete Schtottky-Diode als Auflage der Platine  dient (Motorhaubenprinzip). Die Oberkante der Platine muss parallel zur Unterlage liegen.

Die noch losen FET fallen nur praktisch von alleine in ihre richtige Höhenposition. Um die notwendige 1-2mm Höhendifferenz zur Diode herzustellen, ist in dem Bereich der FET, etwas mit 1-2mm Materialstärke zwischen Unterlage und FET zu legen (Balsabrett, Lineal, etc.).

Nachdem jedes Bauteil auf Rechtwinkligkeit überprüft wurde, kann es verlötet werden.

### Kühlwinkel und Befestigung

Der Kühlwinkel besteht aus einem Aluminiumprofil (Baumarkt) mit den ca.  35x65x1,5 Abmessungen. Die Länge beträgt etwas 128mm, der Bereich um die Shuntwiderstände wird also nicht überspannt.

Dieser Winkel darf keinesfalls weggelassen werden, da er die Kontaktoberfläche zwischen den Leistungsbauteilen und der getuteten Gehäuseinnenseite vergrößert und   selber wesentlich zur Wärmeabfuhr beiträgt. Aus diesem Grunde wird der Kühlwinkel an der lang schenkligen Seite im Abstand von ~3-4 cm bis zur Hälfte eingesägt und die entstehenden Laschen jeweils gegensinnig sanft nach oben oder unten gebogen.

Die Befestigung der Leistungsbauteile und des Kühlwinkels erfolgt über M3 Schrauben, welche jeweils in den Lücken zwischen den Bauteilen in einen anzufertigenden Gegenpart geschraubt werden. Dieser Gegenpart besteht bei mir aus einem massiven Aluminiumstab mit 25x6mm Durchmesser. In diesen sind jeweils dem Bohrmuster des Kühlwinkels entsprechend die M3 Gewinde eingeschnitten. Leider hat die Schottky Diode eine andere Gehäusestärke als die Fet’s:

TO247 = 5mm

TO220 = 4,5mm

Diese 0,5 mm habe ich an der Stelle wo die Schottkydiode (D3) angepresst wird, vorher von dem Aluminiumstab gefeilt, so daß er an dieser Stelle 0,5mm dünner ist.

Alternativ sollte man versuchen statt des Aluminiumstabes ein weiches Stahlband mit etwa 15x3mm Abmessungen zu bekommen. Dieses Band sollte die unterschiedlichen Bauteilestärken durch verbiegen von alleine ausgleichen.

### Kühlung Stepdown Transistoren

Bei größeren Strömen im Stepdown Betrieb, werden die beiden Transistoren T8 und T9 warm. Aus diesem Grunde ist an den Transistoren ebenfalls ein Kühlwinkel zu befestigen. Der Kühlwinkel besteht jeweils aus 12mm breiten abschnitten des Winkelmaterials, welches auch für den Hauptkühlkörper Verwendung findet. Diese beiden Winkel werden isoliert mit dem Hauptkühlwinkel verschraubt. Das verlöten der beiden Transistoren erfolgt erst nach der Montage des Hauptkühlwinkels, da erst dann die Montagehöhe feststeht.

Ebenso zusätzlich je einen Kühlwinkel vom IC zum grossen Kühlwinkel sind sinnvoll für IC5 (5V Festspannungsregler) sowie D9 (dies ist auf dem Bild nicht abgebildet).

## Verstärkung der Leiterbahnen

Alle Leiterbahnen durch die ein hoher Strom fließt, sind mit ausgelöteten Kupferdrähten zu verstärken und  zusätzlich zu verzinnen, um deren Strombelastbarkeit zu erhöhen und den Wirkungsgrad des Laders zu verbessern. Es ist im Außenbereich der Platine darauf zu achten, das keinesfalls hierbei die Breite der Leiterbahnen vergrößert wird und ein elektrischer Kontakt zum Gehäuse entstehen kann.

Achtung: Die Platine darf sich durch die Verstärkungen nicht verbiegen.

## Einbau der Klinkenbuchsen (Balancer, RS232)

Die 3,5 mm Klinkenbuchsen dürfen keinen metallisch leitenden Kontakt mit dem Gehäuse haben. Leider ist keine 3,5mm Klinkenbuchse auf dem Markt zu bekommen, die eine Gehäusebefestigung ohne Gehäusekontakt ermöglicht. Aus diesem Grunde muss die Buchse in die Aluminiumseitenwand eingeklebt werden. Aufgrund des metallischen Kragen der Buchse muss die Gehäusebohrung soweit angesenkt werden, dass dieser die Gehäusewand nicht berührt. (In dem Lightbausatz werden Buchsen ohne Metallkragen geliefert, ein ansenken ist somit nicht erforderlich)

Anmerkung: Der RS232 Anschluss kann auch als DSUB 9Pol Anschluss erfolgen welcher am vorderen Seitenteil von innen eingebaut wird.

## LCD Display

Achtung: Bei den im Lightbausatz mitgelieferten optionalen Displays, ist der Vorwiderstand für die Displaybeleuchtung bereits im Display vorhanden, so dass es direkt an 5V betrieben werden kann. R99 wird also durch eine Brücke ersetzt.
Vor dem Einlöten des Displays, sind aber die Lötzinnbrücken auf der Rückseite wie folgt zu ändern:

J5 + J3 öffnen (Entlötlitze)

J2 + J4 schliessen (Lötbrücke)

Das Display wird in seiner Position durch 4 Stk. M2 Schrauben gehalten, welche durch die 4 Bohrungen in der Platine geschraubt werden. Je nach verwendeten Display, sind unterschiedliche Schrauben zu verwenden. Das Display selber ist auf den Stehbolzen in der Höhe frei beweglich, wird also nicht festgeschraubt.

Die elektrische Zuleitung wird aus blanken Drähten (z.B. die Reste von Anschlußdrähten der Widerstände) hergestellt. Da die Höhe des Displays variabel ist, werden diese Drähte zuerst nur auf der Platine verlötet. Hiernach das Display auf die Drähte auf fädeln. Die Drähte werden nun mit einem dünnen Schraubendreher im Bereich zwischen der Platine und dem Display „bauchig“ gebogen. Es werden jeweils die Drähte welche auf der äußeren Reihe  befinden nach außen bauchig gebogen, die Platineninneren unter das Display gebogen.

Die LCD Rückseite und die überstehenden Blechlaschen dürfen auch unter Druck auf keinen Fall  Kontakt zur darunter liegenden Platine bekommen. Notfalls ist zwischen Display und Platine  eine druckfeste Isolierung zu kleben.

Die LCD Oberseite (metallischer Rahmen) muss gegen den Gehäusedeckel isoliert werden. Es ist nicht potenzialfrei. Hierzu den Bereich des Durchbruches für das Display den Deckel von innen mit einer Tesafilm abkleben.

Das Display wird durch unterlegen von einem Schaumstoffstück beim schließen des oberen Gehäusedeckels gegen diesen gepresst. Wer möchte kann zwischen Display und Gehäusedeckel noch eine transparente Schutzfolie bringen.

Alternative LCD Displaybefestigung (lsimma)

Wird am Display eine 90° Buchsenleiste und auf dem Board ein 90° Pfostenstecker  eingelötet so kann das Display nachträglich einfach entfernt werden. Der Ausschnitt im oberen Alu-Gehäusedeckel für das Display ist dann nach rechts verschoben anzubringen.

Vorne und Hinten wird ein Balsaholzstück auf die Displayplatine geklebt dadurch ist der Abstand von Display zum Gehäusedeckel gleichmäßig. Das Display wird durch unterlegen von einem Schaumstoffstück zwischen Platine und Display beim schließen des oberen Gehäusedeckels gegen diesen gepresst.

Erstellen der Speicherspule

Die Spule soll aus 9 Windungen von 4 parallelen Kupferlackdrähten mit jeweils 1 bis (besser) 1,3 mm Durchmesser gewickelt werden. Die Kupferdrähte sind relativ schwer auf den Spulenkern zu wickeln, wenn dieser bereits verklebt ist. Aus diesem Grunde wird eine andere Vorgehensweise vorgeschlagen.

Die Spule wird auf einem Ersatzspulenkörper gewickelt, welcher etwa 0,5-1mm vom Durchmesser kleiner ist, als der eigentliche Spulenkern. [lsimma: Ein Edding der mit einem 0,5mm starken Karton, zb. eine leere Toilettenpapierrolle, umwickelt und mit Isolierband fixiert ist passt auch]. Hierbei ist auf die maximale Wickellänge des eigentlichen Spulenkörpers zu achten, also keine zu breite Spule wickeln. Die Spule vom temporären Ersatzpartner abstreifen und zwischen die beiden Hälften der noch nicht verklebten ETD49 Kerne bringen. Durch den kleineren Durchmesser des Wickelkernes, wird die Spule satt anliegen. Wer es perfekt machen will bringt noch eine zusätzliche (dünne) Isolierung zwischen Spulenkern und Spule ein.

Der Spalt des Spulenkernes soll 2mm Luftspalt betragen. Fertige Spulenkörper mit dem Maß sind schwer zu bekommen. Dies ist aber kein Problem, es zählt bei dem Spulenkern die gesamte Luftspaltlänge. Die 2 Kernhälften haben jeweils 0,5mm Luftspalt, dies ergibt zusammen 1 mm Spalt wenn die Kernhälften ohnen weiteren Spalt zusammengesetzt werden. Um die 2mm zu erreichen muss somit beim Verkleben der beiden Hälften ein Spalt von 0,5mm jeweils an den äußeren Schenkeln entstehen. Dies kann durch Zwischenlegen von 0,5mm Sperrholz oder anderen geeigneten klebe fähigen Materialien erreicht werden.

Am besten werden die beiden Hälften mit einem 2K Kleber gerade verklebt, wie z.B. 5min Epoxy oder 24h Harz. Noch perfekter wird das ganze, wenn die komplette Spule mit Harz vergossen wird bzw. wenn die Spule mit Laminierharz mit dem Pinsel getränkt wird (Laminierharz auch innen auf der Spule anbringen bevor sie auf den Spulenkörper geschoben wird).

Die Befestigung der Spule erfolgt durch 2x M3,5 oder M4 Schrauben in den Bohrlöchern der Platine. Durch unterlegen von 2 Leisten aus nicht leitfähigem Material (Kunststoff, Kieferleiste) wird die Spule durch einen anzufertigen GFK Bügel auf die Platine gepresst.

Alternative Befestigung:

lsimma: Meine Spule hat nicht in die vorgesehenen Löcher auf der Platine gepasst da die Abgänge auf der gleichen Seite und nicht über kreuz versetzt sind (wegen zu dick gewähltem Wickeldraht). Ich hab die Spule um 90° gedreht eingebaut somit waren die Befestigungslöcher nun mit der Spule verdeckt.  Habe sattdessen den ganzen Spulenkern und die Spule mit Laminierharz eingepinselt und dann den Spulenkörper auf zwei Seiten jeweils mit einem Stück Kieferleiste auf die Platine geklebt.

## Sicherungshalter

Es können 1 oder 2 Sicherungshalter Verwendung finden.  Also jeweils bestückt mit 1x30A oder 2x 15 A Sicherungen.

Der oder die Sicherungshalter werden flach aufliegend festgelötet. Hierfür ist eine Drahtschlaufe zu erstellen, welche den mechanischen und elektrischen Kontakt zu den Bohrlöchern in der Platine herstellt. Die Schlaufe wird dick verzinnt, da durch diese ein Strom von bis zu 30 A durchfließen muss. Zusätzlich wird über den (die)  Sicherungshalter ein isolierter Draht gelötet (kleine Bohrungen  am Platinenrand) um ein abheben der Halter bei Belastung zu verhindern.

Sicherungshalter

## Belegung der Stecker und Anschlüsse

### Belegung der 3,5mm Buchsen

Ab Platinenversion 1, sind die Anschlüsse auf einer Steckerleiste unten auf dem Board zusammengefasst. Die Belegung von außen (Platinenrand Lüfterseite) nach innen:

- NTC

- Balancer

- Masse

- TX (auf Pin2 SubD 9Pol)

- RX (auf Pin3 SubD 9Pol)

Alte Version, Buchsen auf der Platine:

Die obere Buchse dient dem Anschluss des externen Temperatur Sensosrs und dem Balancer Feedback (noch nicht realisiert) und ist wie folgt belegt:

- Masse

- Balancer

- NTC (NTC 47k gegen Masse)

Die untere Buchse dient dem Anschluss der seriellen Schnittstelle (RS232) und ist wie folgt belegt:

- Masse

- TX (auf Pin2 SubD 9Pol)

- RX (auf Pin3 SubD 9Pol)

### ICP (InCircuitProgramming) Wannenstecker (oder Buchsenleiste)

Das Bauteil im Schaltplan links vom IC2 (Atmel) mit der Bezeichnung ICP ist ein 10 poliger Wannenstecker bzw. ein Pfostenstecker. Dieser Stecker dient der erstmaligen Programmierung des Atmel mittels eines InCircuitProgrammes. Im Layout ist dieser unterhalb des ATMEL (IC2) und oberhalb der R9 zu finden.

Die Belegung des Steckers:

1 = MOSI (PB5)

2 = 5V

3 = 5V	  (mit nix verbunden, siehe Korrekturen)

4 = GND

5 = Reset (RS)

6 = -------- (Pin nicht vorhanden)

7 = PB7 (SCK)

8 = GND

9 = PB6 (MISO)

10 =  GND

## Fotos des fertigen Gerätes

Blick von oben, bei geöffnetem Gehäuse (die frei aufgelöteten Bauteile ignorieren)

Blick von unten, bei geöffnetem Gehäuse

Anschlussseite

3D Sicht der Platine (Taster, LCD, und Drehgeber auf der Rückseite)

## Fusebits und Bootloader

### Bootloader flashen

Zum Flashen des Programmloaders muss folgende Prozedur eingehalten weren:

- FUSES: 8MHz intern, JTAG disable, 512WORD Bootsize, Booloader reset

Fuse Bits aus obiger Abbildung: Low = 0xE4, High = 0xD4

- BootLoad_m32.hex mittels Bascom oder Ponyprog in den Atmel schreiben

- Megaload starten und das Laderprogramm ( z.B. PROTOTYP2-2620.HEX) mittels Megaload in den Atmel schreiben (38400 bps)

- FUSES, Resetvektor auf $0000 ( kein Bootloader reset )

Fuse Bits aus obiger Abbildung: Low = 0xE4, High = 0xD5

Wenn zukünftig beim Starten des Laders die ESC Taste gehalten wird, springt das Programm zum Programmloader am Ende des Flashspeicher. Es kann vorher bereits das Megloadprogramm unter Windows oder WINE gestartet werden und das HEX-File welches programmiert werde soll ausgewählt werden. Der Programmiervorgang sollte dann gleich beginnen.

Findet das Ladegerät nicht das Megaload Programm, erfolgt nach etwa 8 sek. der Sprung zurück zum normalen Ladeprogramm.

Siehe dazu auch

http://www.opencharge.de/wiki/Hardwaredokumentation (im letzten Drittel) und

http://www.opencharge.de/wiki/Mysmartusb

## Inbetriebnahme und Kalibrierung

Die Erstinbetriebnahme sollte ohne (!!) gesteckte IC's an einem Netzteil mit Strombegrenzung ( 150mA) erfolgen. 
(Anmerkung Lukas: Ich hab statt der Strombegrenzung eine 12V Biluxbirne vom PKW zur 12V Versorgung in Reihe eingeschleift. Somit wird der Strom je nach Leistung der Birne auch begrenzt. Dieser Trick hatte mir die Leistungsbauteile gerettet da auf meiner Platine noch zwei Leiterbahnen überbrückt waren.)

Folgende Spannungen sollten an den Pin's messbar sein:

1

2

3

IC5 78S05
3 = +5V

1

16

9

8

IC1 MAX232
15 = GND
16 = +5V

1

40

21

20

IC2 Atmega32
10 = +5V
11 = GND
30 = +5V
31 = GND
32 = +2,5V

1

16

9

8

IC3 TL494
7 = GND
12 = +12V

1

8

5

4

IC4 TLC 272
8 = +5V
4 = -5V
7 = Ansteuerung zu T3
  (0V  T3 sperrt)
  (5V  T3 leitet)

1

16

9

8

IC6 MAX110
2 = GND
3 = +2,5V
4 = +5V
5 = +5V
12 = GND
13 = -5V

1

8

5

4

IC7 ICL7667
6 = +12V
3 = GND
2 = von Atmega
4 = von TL494
5 = zu T1+T4+T99 GateWdst.
7 = zu T8+T9 GateWdst.

1

8

5

4

IC8 TLC272
8 = +12V
4 = GND

2

1

15

16

LCD PINLEISTE 
1 = GND
2 = +5V
3 = [Kontrast] 0 bis 5V via Poti
4 = [RS]
5 = [R/W] GND
6 = [E]
11-14 = [D4-D7]
15(11) = GND
16(12) = +5V Licht

Info Lukas: DIODE D9 (Parallel zu T8/T9)

Zeichenerklärung
Multimeter plus → M+
Multimeter minus → M-

Diodenprüfung an Multimeter einstellen
M+ an Spule und M- an Akku+ → unendlich
M- an Spule und M+ an Akku+ → 0,6V

Info Lukas: TEST T8/T9

Achtung: Versorgung mit 12 bis 15V Strombegrenzt oder 12V Biluxbirne einschleifen

IC7 Pin3 [GND] zu IC7 Pin5 → 1kOhm Wdst. Stecken
Hiermit werden die FETs T1,T4 und T99 gesperrt gehalten.

IC7 Pin6 [Vin] zu IC7 Pin7 → 1kOhm Wdst. Stecken
Die FETs T8 und T9 werden gesperrt, wird die 12V Versorgung nun aktiviert dann darf keine nennenswerte Spannung an der Spule L1 gemessen werden.

Nun den Wdst. aus  IC7 Pin6 rausziehen und bei Atmega IC2 Pin31 [GND] einstecken. Beim einschalten der 12V Versorgung wird T8+T9 leitend und die Kondensatoren werden geladen es fliesst kurz ein Strom (die Biluxbirne leuchtet kurz). An der Spule werden nun 12V gemessen.

Info Lukas: TEST T1/T4/T99

Achtung: Versorgung mit 12 bis 15V Strombegrenzt oder 12V Biluxbirne einschleifen. Dies ist hier extrem wichtig da wir die FETs T1.. knallhart durchschalten und die 12V Versorgungsspannung kurzschiessen.

IC2 Pin31 → IC7 Pin7 → 1kOhm Wdst. Stecken
die Längsfets werden durchgeschaltet

IC2 Pin3 → IC7 Pin5 → 1kOhm Wdst. Stecken
Beim einschalten der 12V Versorgung darf kein Strom fliessen

Nun zusätzlich mir einem 22Ohm Wdst. von IC7 Pin6 auf IC7 Pin5 „tasten“.
Die FETs schalten durch, das 12V Netzteil geht in die Strombegrenzung bzw. die Biluxbirne leuchtet voll auf.

Info Lukas: TEST T1/T4/T99

Achtung: Versorgung mit 12 bis 15V Strombegrenzt oder 12V Biluxbirne einschleifen.
Info: T10 ist bei mir überbrückt da dieser FET ohne Funktion ist, ansonsten muss T10 zum leiten gebracht werden für diesen Test [IC2 Pin30 → IC2 Pin37].

IC4 Pin7 steuert den T7 an welcher dann T3 ansteuert
	an Pin7 0V → T3 sperrt
	an Pin7 5V → T3 leitet

Am Ausgang statt dem Akku ein 1kOhm Wdst. Stecken.

IC4 Pin8 [+5V] → IC4 Pin7 → 1kOhm Wdst. Stecken
Am Ausgang muss 12V zu messen sein

IC4 Pin4 [-5V] → IC4 Pin7 → 1kOhm Wdst. Stecken
Am Ausgang muss 0V zu messen sein

Sind alle Spannungen soweit richtig vorhanden, können alle IC's, außer IC7 (ICL7667), gesteckt werden. Stattdessen wird ein Wiederstand von etwa 1k bis 1MOhm (Wert ist unkritisch)  von IC7 Pin6 nach IC7 Pin3 des IC7 Sockels gesteckt..

Erst hiernach sollte der Atmel programmiert werden. Es wird dringend empfohlen, den ersten  Betrieb des Ladegerätes an einem Netzteil mit Strombegrenzung und Stromanzeige erfolgen zu lassen.

Checkliste:

- Strom am Netzteil nicht zu hoch? (<200mA)

- Atmel lässt sich über den ISP programmieren? [Fuse nicht korrekt ?]

- LCD Anzeige erscheint mit dem Hauptmenue? Beep ertönt beim Booten?

- Anschliessen eines wirklich leeren Akkus am Ladeausgang, mit einen Wiederstand von etwa 5-20 Ohm in Reihenschaltung [oder Biluxbirne in Reihe]. Der Strom wird durch den Wiederstand  deutlich begrenzt, wenn ein Fehler vorliegt. Ein Ampermeter was eingeschleift wird, sollte keinen nennenswerten Stromfluss anzeigen < 2mA.

- IC7 im stromlosen Zustand wieder stecken und nach dem Einschalten sollte der Leerlaufstrom des Ladegerätes nicht deutlich gestiegen sein (<250mA)

- Kalibrierung der Spannungs und Stromwerte: Hauptmenue  „>“ -> Setup -> aEich aufrufen. Die Kalibrierroutine sollte selbsterklärend sein. Bei dem Punkt Spannung „30V>50V anlegen“, erfolgt die Kalibrierung der Spannungsmessung. Hierbei sollt extern an das Ladegerät ein möglichst hohe Spannung aus dem angegebenen Bereich angelegt werden. Je höher die angelegt Spannung ist, desto genauer kann die Kalibrierung durchgeführt werden.
Der Stromabgleich erfolgt bei ca. 3A. Das Netzteil für die Versorgung bzw. der Akku müssen diesen Strom liefern können.
Alle Kalibrierwerte können später noch in dem Menuepunkt „mEich“ manuell nachkorrigiert werden.

- Die erste Ladung sollt mit einem Akku mit einer niedrigen Spannung durchgeführt werden ( <12V). Der Akkutyp  (Nimh oder Lipo) ist hierbei egal. Als Ladestromeinstellung „konst“ und 0.100 A wählen. Während der ersten Ladung kontrollieren, ob die vom Ladegerät angezeigten Spannungswerte auch den realen entsprechen, welche mit einem  genauen Multimeter parallel dazu ermittel werden.

## Manuelle Kalibrierung

Zur erreichen über   „>“ -> Setup -> mEich

Die Anzeige  OfA  OfV  BitV BA-L*BA-E beschreibt folgende Werte:

- OFA= Offsetwertbitwert  bei der Strommessung, etwa 0 bis 50.  Dieser Wert wird intern von dem gemessenen Bitwertes des Strom A/D Converters abgezogen und ermöglich so eine Korrektur des Nullwertes (Strom wird angezeigt trotz nicht gestecktem Akku)

- OfV = Offsetwertbitwert Spannungmessung, etwa 0-15. Dieser Wert wird intern von dem gemessenen Bitwert abgezogen und ermöglich so eine Korrektur bei zu hoch angezeigten niedrigen Spannungen oder einer angezeigten Spannung trotz eines Kurzschlusses am Ausgang.

- BitV = Bitwert Spannungsmessung, etwa 2500 – 3600. Dieser Wert ist der Multplikator für den ermittelten Bitwert des ADC's der Ladespannung

- BitA-L = Bitwert der Strommessung beim Laden. Dieser Wert ist der Multplikator für den ermittelten Bitwert des ADC's des Ladestromes

- BitA-E = Bitwert der Strommessung beim Entladen. Dieser Wert ist der Multplikator für den ermittelten Bitwert des ADC's des Entladestromes.

- Als 5'er Punkt, wird vom Cursor der * angesprungen. Durch gleichzeitiges drücken von ESC und OK, wird hierüber das Menue verlassen und der Hashwert für die überwachten Flashvariablen neu geschrieben. Erfolgt der Ausstieg nicht hierüber, wird bei nächsten Start der Lader versuchen die default Werte für die 5 angeführten Variablen herzustellen.

Die Werte können über die Esc und OK Taste verändert werden.

Die Anzeige im LCD Display erfolgt nur mit 2 Nachkommastellen. Die genauen internen Werte von Opencharge können nur über ein Terminalprogramm oder durch Logview dargestellt werden.

Es handelt sich bei allen Werte um einheitenlose Binärwerte. Es ist hierüber aber möglich, eine Feinjustage der gemessenen Werte von Opencharge vorzunehmen. Beispiel:

Opencharge loggt einen Spannungswert von 10,225V. Mit dem ultragenauen Digitalvoltmeter wird aber eine Spannung von 10,350V an den Klemmen von Opencharge gemessen. Hieraus ergibt sich folgender neuer Wert für BitV

Korrekturfaktor =  Openchargewert /  Realwert

BitVneu =  Korrekturfaktor * BitVist

Wenn Änderungen an den Spannungskalibrierwerten vorgenommen werden, so sollt man immer gemessene Spannungen hierfür heranziehen, welche bei einem niedrigen Ladestrom ( < 200mA) ermittelt wurden. Ohmsche Wiederstände im inneren des Ladegerätes und an den Klemmen tragen dann nicht zu einer wesentlichen Verfälschung  des Messergebnisses bei.

## Erfahrungen beim Aufbau (von lsimma):

* Bei hohen Ladeströmen wird der Strommesswiderstand R20 warm und durch seine Temperaturdrift wird der tatsächliche Strom der fliesst verfälscht. Evt. einen Shunt mit geringerer Temperaturdrift einsetzen (ist eine Kostenfrage)

* Ich hab vor der Inbetriebnahme (vor Einsetzen der ICs) jeden Pin an den ICs gegen Masse und gegen Vcc geprüft. Dann hab ich noch geprüft oder der Wdst. Wert zum "Ziel" auch korrekt ist. So konnte ich eine fehlerhafte Verbindung von R7 und R8 mit einer Massefläche vorher eliminieren sowie den verdreher bei R3 und R53 ist mir dabei auch aufgefallen.

Auch hab ich die ICs nacheinander gesteckt und jeweils mit "Drähtchen" im Sockel des Atmel bzw. des TL494 geprüft ob die FETs korrekt geschaltet werden. In der Eingangleitung war ein 12V Autobirnchen in Serie drin sodass ich die FETs auch kurz auf Kurzschluss schalten konnte ohne dass es knallte.

Vorteil was dass das Ladegerät dann bei der Erstinbetriebnahme sofort die korrekte Funktion zeigte.

* Vor dem Einlöten der FETs unbedingt die Gehäuse und Kühlwinkelsituation klären und mechansich vorbereiten. Ich hab nur einen anderen Aluwinkel aufgetrieben und musste danach ein paar Fets die ich zu hoch hatte umlöten.

* Frühzeitig auch unbedingt prüfen wie das mit dem LCD Display hinkommt so dass nachträgliche fehlersuche an der Platine auch möglich ist. Ich habe zb. bei mir nachträglich am Display eine 90° gewinkelte Buchsenleiste angelötet und auf die Platine einen 90° gewinkelten Pfostenstecker. Nun ist das Display absteckbar. Der Displayausschnitt ist dann etwas nach rechts verschoben.

Für den Lüfter die RS232, ext. Tempfühler und Balancer hab ich auf die Platine jeweils Buchsenleisten gelötet und kann daher das Ladegerät nun auseinanderbauen und an der Platine testen ohne was wegzulöten.

Da ich keine Fräse habe sind bei mir runde Entlüftungslöcher drin

An der vorderen Seitenwand hab ich mir eine DSUB 9Pol eingebaut für den Direktanschluss an den PC.

Das Zuleitungskabel hab ich mit einer Einführungelement aus Kunststoff in einem runden Loch eingebaut.

Dieses wird beim Eindrücken zu einer Zugentlasung.

Beim bearbeiten des Gehäuses die Position der Platine exakt definieren, meine ist etwas verrutscht, daher hat der Lüfter innen keinen Platz mehr gefunden (er ist nun auf der Aussenseite angebaut).